Senzori de temperatura

Senzorul de temperatură este unul dintre cei mai populari senzori. Acesta detectează temperatura și măsoară fluctuațiile acesteia.

Temperatura este una dintre cele mai des măsurate mărimi fizice. Când un senzor este introdus într-un obiect sau plasat pe suprafața acestuia va exista un transfer de căldură între senzor și obiect, astfel senzorul se va răci sau se va încălzi. Acelaşi fenomen va apărea şi în cazul transferului de energie termică sub formă de radiaţie energetică în IR, senzorul va absorbi sau emite radiaţie IR în funcţie de temperatura corpului monitorizat.

Senzorii de tip termocuplu sunt printre cele mai utilizate dispozitive pentru măsurarea temperaturii în mediul industrial, datorită simplității lor. Aceștia funcționează pe baza efectului Seebeck: când două metale diferite sunt unite la un capăt (joncțiunea de măsură) și există o diferență de temperatură față de celălalt capăt (joncțiunea de referință), se generează o tensiune electrică mică (miliivolți), proporțională cu temperatura.

Caracteristici principale

- Domeniu de funcționare: Este extrem de vast, putând măsura de la -270°C până la peste 2300°C, în funcție de tipul de metale folosite.[2]

- Construcție: Sunt compuși din două fire metalice diferite, protejate de obicei de o teacă metalică sau ceramică.

- Avantaje: Timp de răspuns rapid, rezistență la vibrații și costuri reduse.

- Dezavantaj: Precizia este ușor mai scăzută față de senzorii RTD, iar semnalul generat este foarte mic, necesitând amplificare.

Termistorul este un senzor de temperatură realizat din materiale semiconductoare, a căror rezistență electrică se schimbă în funcție de temperatură. Practic, când temperatura crește sau scade, se modifică și rezistența lui, iar din asta se poate determina temperatura.

Există două tipuri principale:

- NTC (rezistența scade când temperatura crește)

- PTC (rezistența crește când temperatura crește)

Termistoarele sunt destul de sensibile și precise, dar funcționează mai bine pe intervale mai mici de temperatură.

Se folosesc des în electronice, termometre digitale sau sisteme de protecție la supraîncălzire.

Senzorul rezistiv de temperatură funcționează pe baza variației rezistenței electrice a unui conductor atunci când temperatura se schimbă. Cel mai cunoscut exemplu este RTD (Resistance Temperature Detector), realizat de obicei din platină.

Pe măsură ce temperatura crește, crește și rezistența electrică a materialului, iar această variație poate fi măsurată și transformată în valoare de temperatură.

Senzorii rezistivi sunt apreciați pentru precizia și stabilitatea lor, dar sunt mai scumpi decât alte tipuri de senzori. Se folosesc în aplicații industriale, laboratoare și oriunde este nevoie de măsurători exacte ale temperaturii.

- Rezistență nominală:

- Pt100 → 100 Ω la 0°C

- Pt1000 → 1000 Ω la 0°C

- Domeniu de temperatură: aproximativ -200°C până la +850°C

- Precizie: foarte bună (±0,1°C până la ±0,5°C, în funcție de clasă)[3]

Senzorul de temperatură cu semiconductoare (adesea sub formă de circuite integrate) funcționează pe baza variației proprietăților electrice ale materialelor semiconductoare (precum siliciul) în raport cu temperatura. Cel mai frecvent, aceștia măsoară variația tensiunii pe o joncțiune p-n (diodă sau tranzistor), care este direct proporțională cu temperatura absolută.

Date generale:

- Domeniu de temperatură: aproximativ -55°C până la +150°C (limitat de proprietățile siliciului).

- Precizie: ridicată (pot măsura cu o acuratețe de până la ±0,5°C sau chiar mai bine).

- Timp de răspuns: rapid spre mediu (depinde de capsulă).

- Avantaje: ieftini, dimensiuni foarte mici, ieșire liniară (ușor de citit), pot oferi direct date digitale.

- Dezavantaje: domeniu de temperatură limitat față de metale, necesită alimentare electrică pentru a funcționa.

Senzorul de temperatură cu cuarț se bazează pe proprietățile cristalului de cuarț, care își modifică frecvența de oscilație atunci când temperatura se schimbă. Practic, cuarțul vibrează la o anumită frecvență, iar această frecvență depinde foarte precis de temperatură.

Modificarea este explicată prin efectul piezoelectric, datorită căruia cristalul generează semnale electrice atunci când este supus la variații fizice (inclusiv temperatură).

Date generale:

- Domeniu de temperatură: aproximativ -80°C până la +250°C

- Precizie: foarte mare (poate ajunge la ±0,01°C)

- Stabilitate: excelentă pe termen lung

Se folosesc în aplicații de laborator, echipamente de măsură de mare precizie și în domenii unde variațiile mici de temperatură trebuie detectate foarte exact.[4]

Modele  alese:

| Model | Tip Ieșire | Unitate | Offset (la 0°C) | Avantaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM35 | Tensiune | Celsius | 0 mV | Standard, ușor de înțeles |
| TMP36 | Tensiune | Celsius | 500 mV | Măsoară temp. negative ușor |
| LM335 | Tensiune | Kelvin | 2,73 V | Calibrare în unități absolute |
| MCP9700 | Tensiune | Celsius | 500 mV | Consum infim de curent |
| AD590 | Curent | Kelvin | - |  |

LM35 este un senzor de temperatură analogic integrat, calibrat direct în grade Celsius, bazat pe proprietățile joncțiunilor semiconductoare.

Din punct de vedere tehnic, funcționarea lui se bazează pe variația tensiunii de joncțiune într-un tranzistor bipolar (BJT) în funcție de temperatură. Circuitul intern amplifică această variație astfel încât la ieșire se obține o relație liniară.

Fig 1  [1]

- Ieșirea este analogică și poate fi conectată direct la un ADC (ex: microcontroler).

- Nu necesită circuit de calibrare extern (spre deosebire de termistori).

- Are liniaritate foarte bună pe tot domeniul de temperatură.

Este foarte utilizat în aplicații sisteme de control și monitorizare unde se cere o măsurare simplă, liniară și destul de precisă a temperaturii.

Senzorul de temperatura LM35:

Senzorul scoate la iesire 10mv/ º C

Senzorul are un domeniu de masurare intre -55º C - 150 º C

Senzorul isi mareste tensiunea de iesire cu 10mV la fiecare schimbare a temperaturii cu 1 grad celsius.

Tensiunea de alimentare: 4.0 V – 20.0 V

Sensibilitate de 0.50C

Figura 1

Structura senzorului LM35[1]

Senzorul trebuie conectat la ADC prin intermediul unui circuit de comanda, iar mai apoi la microcontroler.

Schema Bloc:

Microcontroller

ADC

Circuit de comanda

Senzor

Convertorul analog numeric este alimentat de la 0V la 5V, astfel VFS=5V. Datorita acestei valori circuitul de comanda trebuie amplifice semnalul de la temperatura maxima (40 grade celsius), respectiv 400 mv la valoarea de 5V.

Pentru circuitul de comanda am ales amplificatorul operational MCP6001

MCP6001

Figura 2                                                                                                                                                                                                                      Figura 3

[2]

Pret: 3.5 RON

Vom folosi MCP6001 ca amplificator neinversor.

Optimizarea Intervalului de Măsurare

Dacă dorim ca valoarea maximă a convertorului  să corespundă pragului superior de temperatură stabilit, trebuie să adaptăm semnalul de intrare astfel încât să atingă 5V exact în acel punct.

Calculul factorului de amplificare :

- Ieșirea senzorului :Având o sensibilitate de 10mV pe oC, tensiunea brută este:

400 C * 0.01V/ 0 C = 0.4V

- Necesarul de amplificare: Pentru a scala acest semnal la nivelul de referință al ADC-ului, aplicăm formula:

A= VADC_MAX/VSenzor_MAX= 5V / 0.4V = 12,5

Prin urmare, utilizând un amplificator operațional cu un câștig de 12.5, mapăm întreg domeniul de interes pe întreaga rezoluție a ADC-ului, obținând astfel o precizie maximă de măsurare pentru acest interval.

Vout=A*Vin

A=1+(R1R2)

Am ales R2= 10 k

R1=(A-1)*R2 => R1= 11.5*R2= 115 k => R1= 115 k

Convertor Analogic-digital ADC0808:

Specificatiile convertorului ADC 0808:

Rezolutie : 8 biti

Timp de conversie : 100us

Figura 4[3]

Parametrii electrici :

Temperatura de operare -65 oC +150 oC

Tensiunea de alimentare : 5V

Puterea disipata : 875 mW

Frecventa de clock este de 640 kHz.

Din cauza erorii de 1LSB/2LSB pe care o introduce ADC-ul, am alimentat VRef+=4.98V, iar

VRef-=0.02V pentru a ignora orice tensiune data de senzor sub 20mV.

Schema realizata in proteus

Figura 5

Teste efectuate pentru verificarea schemei:

Figura 6

Figura 7

Calcule:

VLM35=23.5 * 0.01=0.235V                                                            VALzecimal=2.9375V/ 5V *256~= 151

A=12.5

Vin =0.235V * 12.5=2.9375V                                                          149 transformat in hexa =97

Figura 8

Display

Ce este un display?

Un afișaj vizual electronic este un dispozitiv de afișare care poate reda imagini, conținut video sau text transmis pe cale electronică. Afișajele vizuale electronice includ televizoarele, monitoarele de calculator și panourile digitale. Acestea sunt omniprezente în aplicațiile de calcul mobil, cum ar fi tabletele, smartphone-urile și dispozitivele de informare. Multe afișaje vizuale electronice sunt denumite informal ecrane, iar cele care dispun și de un mijloc de introducere prin atingere sunt numite ecrane tactile.

Tipuri de Display-uri:

- LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)

- LED – Light Emitting Diode

LED – Light Emitting Diode

Ecranele cu LED, sau ecrane cu diode electroluminescente, funcționează prin aranjarea unui mare număr de diode LED mici pentru a produce imagini luminoase și colorate. Ecranele LCD clasice au nevoie de iluminare de fundal pentru a funcționa, dar tehnologia LED generează lumina direct, prin electroluminiscență.

Fig. 1

Afișajele LED sunt de fapt compuse din milioane și milioane de pixeli minuscui. Fiecare dintre acești mici puncte combină trei lumini colorate diferite – diode roșii, verzi și albastre care funcționează împreună pentru a crea orice culoare apare pe ecran. Atunci când producătorii ajustează intensitatea luminii fiecărui element individual, ei pot produce o gamă impresionantă de culori chiar în fața ochilor noștri. Vorbim despre aproximativ 16,7 milioane de combinații posibile, ceea ce provine din specificația de adâncime a culorii de 24 de biți, adesea menționată în fișele tehnice.

LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)

Afișajul cu cristale lichide ( Liquid Crystal Display, prescurtat LCD) este un dispozitiv de afișare pentru litere, cifre, grafică și imagini, fiind constituit dintr-o matrice de celule lichide care devin opace sau își schimbă culoarea sub influența unui curent sau câmp electric. Din punct de vedere fizic fenomenul se explică prin proprietatea cristalelor lichide de a influența direcția de polarizare a luminii atunci când ele sunt puse sub o anumită tensiune electrică.

Fig. 2

Afișajele cu cristale nu produc ele însele lumină, și au un consum de energie foarte mic. Un afișaj LCD se prezintă sub forma unui ecran afișor (display) care este comandat electronic printr-un decodificator de caractere numerice și alfabetice. Este folosit frecvent în construcția ceasurilor digitale (ceasuri care au în locul acelor arătătoare un afișor de tip LCD), la afișările de date la mașini CNC, mașini de uz casnic, inscripții și semnalizări electronice.

Cristalele lichide sunt, în cazul de față, combinații chimice de natură organică aflate în stare lichidă. Ele au proprietatea de a putea fi comandate de o corespunzătoare tensiune electrică, astfel încât își ordonează moleculele trecând de la stare „transparentă” la stare „netransparentă”. Concret, este vorba de o polarizare electrică a unor molecule lichide care în contrast cu restul „câmpului” formează o imagine vizibilă.[1]

Deoarece panourile LCD nu produc nici o lumină proprie, ele necesită lumină exterioară pentru a produce o imagine vizibilă.

Ce sunt cristalele lichide?

Cristalele lichide sunt substante aproape transparente care in ciuda faptului ca sunt lichide reusesc sa-si mentina orientarea moleculara in pozitie fixa prin aplicarea unei tensiuni.

Fig. 3

Ce este polarizarea?

Polarizarea este o proprietate a luminii care este cheia display-urilor LCD. Fenomenul de polarizare a luminii se produce atunci cand lumina radiaza doar intr o directie, posibil cu ajutorul unui filtru de polarizare.

Fig. 4

Tipuri de ecrane LCD:

1.Matrice Pasiva

2.Matrice Activa

LCD cu Matrice Pasiva:

Pentru a controla un pixel se foloseste o grila de comanda care este conductoare de curent. Grila este formata din randuri peste care vin asezate perpendicular coloane, iar intre ele se afla un mic distantator.

Fig. 5

LCD cu Matrice Activa:

Sunt ecranele TFT( thin-film-transistor) care au in componenta tranzsitoare si condensatoare minuscule, cate unul pentru fiecare subpixel. Fiecare tranzistor si condensator este controlat individual pentru a schimba orientarea moleculelor de cristal si implicit pentru a regla cantitatea de lumina care va trece.

Fig. 6

Cum functioneaza un LCD?[2]

Din spate catre fata avem urmatoatrea configuratie:

Refloctorul de lumina:

Are rolul de a propulsa toata lumina in fata.

Sursa de lumina(LED) (alba):

Contine o banda de leduri care e lipita in general pe o margine.                                                                                                                                              Fig. 7

Difuzor de lumina:

Este nevoie de acest strat pentru a difuza si focaliza lumina pe toata suprafata.

Filtrul polarizat vertical:

Trece doar lumina polarizata vertical.

Matrice TFT sau matrice pasiva.

Dirijeaza miscarea de rotatie a moleculelor de cristal.

Cristalele lichide:

In starea OFF, lumina reuseste sa se ghideze dupa aranjamentul cristalelor lichide, astfel isi schimba directia polarizarii la un unghi drept. In starea ON, lumina se aliniaza cu aranjamentul cristalelor lichide.

Electrozi

Filtru de culoare:

Format din o multime de pixeli, fiecare la randul sau fiind controlat de catre o celula in cazul matricii pasive, sau de cate un tranzistor in cazul matricii active.                                                                              Fig. 8

Filtru polarizat orizontal

Imagine

Display-ul ales: LM016L

LM016L este un modul LCD alfanumeric de tip matrice pasivă, configurat pentru afișarea a 16 caractere pe 2 rânduri. Funcționarea sa implică prelucrarea codurilor ASCII prin memorii interne dedicate (CGROM și DDRAM) pentru formarea                                                          Fig. 9

simbolurilor. Interfațarea se realizează pe un bus de date de 4 sau 8 biți, necesitând semnale de control pentru sincronizare.

- VSS- Power supply(GND)

- VDD- Power supply(5V)

- VEE- ajustare contrast

- RS- (Register Select) selectare registrii interni

- R/W-(Read/Write) stabilire directive de date(0-Write, 1-Read)

- EN(Enable)- permite sau nu transmiterea de date si comenzi

- D0-D7- Busuri de date

Implementare in proteus:

Pentru a porni ecranul:                                                                                                       Fig. 10

- RS (4) = 0 (Mod Comandă).

- D0-D7 = 00001111 (Activează ecranul, cursorul și clipirea).

- Apasă E (6): 0 → 1 → 0 (Pulsul de "Enter").

Pentru a scrie:

RS=1: Îi spune controlerului că biții de pe D0-D7 reprezintă un caracter din memorie.

Pentru fiecare literă, setez biții pe pinii D7...D0 și apas E (0-1-0):

L 0 1 0 0 1 1 0 0

u 0 1 1 1 0 1 0 1

c 0 1 1 0 0 0 1 1

i  0 1 1 0 1 0 0 1

a 0 1 1 0 0 0 0 1

n 0 1 1 0 1 1 1 0

Fig. 11

Microcontroller

Trei categorii de micricontrollere:

- MCS-51 (8051)

- PIC (Peripheral Interface Controller)

- AVR

MCS-51 (8051)

Familia  MCS-51 (cunoscută generic sub numele de familia 8051), creată inițial de gigantul Intel în anul 1980. Dacă 8051 a fost "părintele" care a revoluționat piața

Fig. 1

sistemelor integrate (embedded), 8052 a fost lansat la scurt timp ca fiind fratele mai mare și mai capabil.

Este un microcontroller pe 8 biți, bazat pe o arhitectură de tip CISC (Complex Instruction Set Computer). Deși designul original aparține Intel, succesul său a fost atât de masiv încât Intel a permis (și ulterior licențiat) și altor companii să producă acest cip. Astfel, zeci de producători (precum Philips/NXP, Atmel/Microchip, Silicon Labs, Dallas Semiconductor/Maxim, Analog Devices) au început să producă microcontrollere cu nucleu 8051, adăugând propriile îmbunătățiri (mai multă memorie, viteză mai mare, convertoare analog-digitale etc.).

Spre deosebire de calculatoarele clasice (care folosesc arhitectura von Neumann, unde programul și datele stau în aceeași memorie), familia 8051 folosește arhitectura Harvard. Aceasta înseamnă că memoria de program (ROM) este complet separată fizic și logic de memoria de date (RAM). Acest lucru previne rescrierea accidentală a codului de către program și permite procesorului să citească instrucțiuni și date simultan pe magistrale diferite.

Programare

Din punct de vedere software, microcontrollerele 8051 sunt programate în două moduri principale:

- Limbaj de asamblare (Assembly): Fiecare instrucțiune este scrisă manual. Este modul în care aceste cipuri se studiază în universități (de exemplu, la disciplinele de Microprocesoare), pentru că te forțează să înțelegi exact cum se mută datele între regiștri.

- Limbajul C: Pentru aplicații industriale reale, se folosește limbajul C adaptat pentru această arhitectură. Compilatorul Keil C51 este considerat de decenii standardul absolut al industriei pentru scrierea de cod pe familia 8051.

PIC(Peripheral Interface Controller)

Familia PIC (Peripheral Interface Controller) este una dintre cele mai de succes și longevive arhitecturi de microcontrollere din lume. A fost dezvoltată inițial în 1976 de divizia de microelectronică a companiei General Instrument, dar a cunoscut explozia de popularitate după ce divizia s-a desprins și a

Fig. 2

format compania pe care o știm astăzi: Microchip Technology.

Pentru a avea un termen de comparație clar (de exemplu, faimoasa familie PIC16F), iată specificațiile tehnice fundamentale ale arhitecturii PIC clasice:

- Arhitectură: Harvard (memoria de program ROM este separată de memoria de date RAM) și RISC (Set Redus de Instrucțiuni).

- Set de instrucțiuni: Extrem de optimizat. O familie clasică precum PIC16 are doar 35 de instrucțiuni de bază pe care programatorul trebuie să le învețe (spre deosebire de peste 100 la 8052).

- Lățimea magistralei de date: 8 biți pentru nucleu și RAM.

- Lățimea magistralei de program: Aici apare un avantaj unic. Deși procesează date pe 8 biți, instrucțiunile din memoria Flash au o lățime de 12, 14 sau 16 biți (în funcție de serie). Asta înseamnă că o singură instrucțiune este citită complet dintr-un singur "foc".

- Tipuri de Memorie integrate:

  - Flash ROM: Pentru stocarea programului (poate fi ștearsă și rescrisă de zeci de mii de ori).

  - SRAM: Pentru variabile și date temporare (foarte rapidă).

  - EEPROM: O memorie non-volatilă integrată, perfectă pentru salvarea setărilor, parolelor sau calibrărilor (datele rămân chiar dacă se ia curentul).

- Porturi I/O flexibile: Fiecare pin al unui port poate fi configurat individual ca intrare sau ieșire prin intermediul unor registre speciale numite TRIS (Tri-State).

- Periferice integrate (hardware): PIC-urile sunt renumite pentru integrarea masivă. Modelele standard includ Convertoare Analog-Digitale (ADC) pe 10 biți, module PWM (pentru controlul motoarelor), comparatoare analogice și porturi de comunicare (UART, SPI, I2C).

Evolutie:

- PIC10 / PIC12: Microcontrollere minuscule, cu doar 6 sau 8 pini, folosite pentru a înlocui circuite logice simple (ex: pâlpâirea unui LED inteligent).

- PIC16 / PIC18: Standardul pe 8 biți, inima a zeci de mii de proiecte industriale.

- PIC24 și dsPIC: Microcontrollere puternice pe 16 biți. Variantele dsPIC includ hardware specializat (DSP) pentru procesarea rapidă a semnalelor digitale (audio, video, filtre complexe).

- PIC32: Microcontrollere pe 32 de biți, care pot rula la viteze de peste 200 MHz, având nuclee bazate pe arhitectura MIPS, folosite pentru display-uri grafice și conectivitate Ethernet/USB complexă.

AVR

Familia de microcontrollere AVR a fost dezvoltată în anul 1996 de compania americană Atmel (achiziționată ulterior în 2016 de rivalul său istoric, Microchip Technology). Arhitectura a fost concepută de doi studenți norvegieni (Alf-Egil Bogen și Vegard Wollan), de unde provine și numele neoficial: Alf and Vegard's RISC processor.

Fig. 3

La fel ca PIC, AVR este o arhitectură RISC pe 8 biți. Însă, ceea ce a făcut familia AVR cu adevărat specială a fost viziunea din spatele designului: a fost prima familie de microcontrollere concepută de la zero pentru a executa eficient cod scris în limbajul C. Până la acea vreme (în era 8051 și a primelor PIC-uri), limbajul de asamblare (Assembly) era obligatoriu dacă voiai să obții performanță și dimensiuni reduse ale codului. AVR a schimbat această regulă, oferind un nucleu optimizat pentru compilatoarele C moderne.

Pentru a înțelege arhitectura, iată specificațiile standard ale cipurilor din seria clasică (cum ar fi celebrul ATmega328P folosit pe Arduino Uno):

- Arhitectură: Harvard Modificată (memoria de program și cea de date sunt separate, dar există instrucțiuni care permit citirea datelor direct din memoria de program) și RISC avansat.

- Lățime de bandă: 8 biți (dar dispune de un multiplicator hardware pe 2 cicluri).

- Organizarea registrelor (Punctul forte): Dispune de 32 de registre de lucru de uz general, toate conectate direct la Unitatea Aritmetică și Logică (ALU). Acest lucru permite executarea a două operații și stocarea rezultatului într-un singur ciclu de ceas. (Prin comparație, 8051 avea doar un singur Acumulator principal).

- Eficiența execuției: Execută majoritatea instrucțiunilor într-un singur ciclu de ceas. Astfel, un AVR care rulează la 20 MHz poate atinge o performanță de aproximativ 20 MIPS (Milioane de Instrucțiuni pe Secundă).

- Tipuri de Memorie integrate:

  - Flash: Pentru stocarea programului (programabilă "in-system" sau prin bootloader).

  - SRAM internă: Pentru date temporare, variabile și stivă (stack).

  - EEPROM: Memorie nevolatilă pentru salvarea setărilor.

- Periferice integrate puternice: ADC pe 10 sau 12 biți, Timere pe 8 și 16 biți cu funcții avansate de generare PWM (Pulse Width Modulation), comparatoare analogice și interfețe de comunicare standard (UART, SPI, I2C – numit TWI la Atmel).

- Tensiune de operare: Foarte flexibilă, modelele standard funcționând între 1.8V și 5.5V.

FAMILIA 8051

| Model | Memorie (Flash / RAM) | Frecvență Max. | Alimentare | Greutate (aprox.)* | Preț (estimativ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AT89S52 (Microchip/Atmel) | 8 KB / 256 Bytes | 33 MHz | 4.0V – 5.5V | 4.3 g (DIP40) | 1.5 - 2.5 € |
| STC89C52RC (STC Micro) | 8 KB / 512 Bytes | 35 MHz | 3.3V – 5.5V | 4.3 g (DIP40) | 0.5 - 1.2 € |
| P89V51RD2 (NXP/Philips) | 64 KB / 1024 Bytes | 40 MHz | 4.5V – 5.5V | 4.3 g (DIP40) | 4.0 - 6.0 € |
| C8051F340 (Silicon Labs) | 64 KB / 4352 Bytes | 48 MHz | 2.7V – 3.6V | 0.5 g (TQFP48) | 6.0 - 9.0 € |
| ADuC841 (Analog Devices) | 62 KB / 2304 Bytes | 20 MHz** | 3V sau 5V | 1.5 g (MQFP52) | 12.0 - 18.0 € |

Microcontrollerul ales este AT89S52 (Microchip/Atmel).

Semnificatia pinilor:

Vcc- tensiunea de alimentare, +5V;

Vss- masă;

PORT 0*  -  este un port pe 8 biţi bidirecţional cu drena în gol. Este port de date şi adrese (octetul cel mai puţin semnificativ) pentru memoria externă. De asemenea portul  0 primeşte octeţii pentru programarea EPROMului intern, iar în timpul verificării programului din EPROM, datele pot fi citite tot prin portul 0.

Fig. 4

PORT 1* - este un port pe 8 biţi bidirecţional, cu drena în gol. În timpul programării şi testării EPROM-ului, la portul 1 se stabileşte octetul cel mai puţin semnificativ de adresă. Pinii P1.0/T2 şi P1.1/T2X au funcţii duble. Astfel T2 este intrare externă în Timerul 2 iar T2X este intrarea de comandă a unei capturi în Timer-ul 2.

PORT 2*  - este un port de 8 biţi bidirecţional. În timpul programării şi testării

EPROM-ului la portul 2 se stabileşte octetul cel mai semnificativ de 	adresă. Pentru adresarea memoriei externe pe 16 biţi portul 2 generează 	partea mai semnificativă a octetului de adresă. La adresare memoriei 	externe pe 8 biţi portul 2 este registrul cu funcţii speciale P2.

PORT 3*  - este un port de 8 biţi bidirecţional. Pinii portului 3 au semnificaţie alternativă

Tabel cu semnificaţia dublă a pinilor de la PORT 3

RST este o intrare de RESET. Dacă semnalul de intrare rămâne în HIGH pe

perioada a doi cicli maşină în timp ce oscilatorul funcţionează, are loc iniţializareaMC.

ALE/PROG ALE (Address Latch Enable) validează octetul cel mai puţin

semnificativ de adresă în timpul accesului la memoria externă (PORT0).

PROG* este semnal de intrare pentru impulsul de programare în timpul programării EPROM-ului.

/PSEN (Program Store Enable) validează citirea programelor din memoria

program externă. Nu se activează la citirea datelor din memoria externă de date.

/EA/VP /EA (External Acces Enable) validează în stare HIGH memoria program internă, iar în stare LOW validează memoria program externă. La VP se aplică tensiunea de 21V în timpul programării EPROM-ului.

XTAL1, XTAL2 se conectează cristalul de cuarţ sau un oscilator extern.

Pentru Tastatura am folosit doua butoane PLUS si MINUS

SCHEMA IN PROTEUS:

Fig. 5

COD ASM:

COD C:

Implementare butoane si microcontroller in circuitul final

SCHEMA PROTEUS:

Fig. 6

COD IN ASM:

definire pini

Programul incepe de la adresa 0030h, deoarece intre 0000h si 0030h este tabela vectorilor de intrerupere.

In R0, valoarea initiala a teperaturii
In R1, valoarea pentru senzor

Aceasta bucla ruleaza la infinit :

-citire date de la senzor
-verifica daca butoanele sunt apasate

-face afisarea 
-un delay de 50ms intre citiri

START din 1 in 0, pentru a incepe cititrea , cu o intarziere de 2 ms 
microcontrollerul e rapid, ADC-ul lent


Asteptare conversie

Se preiau datele, se inmultesc cu 81
Pune in R1, ce e in MSB

Verificam butoanele
-dupa apasare introducem un delay de 20 ms, ca sa evitam zgomotul de apasare a butonului

-am introdus limita superioara si inferioara pentru temperatura setata

Afisare pe LCD text :TEMP Setata
Se face o impartire cu 10 pentru a putea separa cufra zecilor de cifra unitatilor.

Apoi se adauga 30h, pentru a transforma din cod asci in cifra

Afisare text caracter cu caracter din memoria ROM, utilizand DPTR ul si functia TRIMITERE_DATE

Pregateste ecranul pentru scriere

RW-0 semnifica scrierea pe LCD

EN- 1, apoi un delay pentru stabilizare, urmat de EN-0, iar apoi stabilizare

Acelasi lucru se intampla si pentru temperatura citita de la senzor. Dupa ce valoarea primita de la ADC este inultita cu 81 iar MSB-ul este pastrat in R1, valoarea in decimal este impartita la 2(prin deplasare), iar in carry punem restul. Apoi se afiseaza cele doua cifre urmate de un punct, mai apoi verificandu-se daca numarul a fost impar sau par(verifica ultimul bit). Daca a fost impar se afiseaza ‘5’, iar daca a fost par se afiseaza ‘0’. 


Delay-ul de 50 ms este pus pentru a avea timp ADC-ul sa trimita datele iar LCD ul sa le afiseze, intre citiri.

Aici sunt prezentate etichetele pentru intarzieri.

La final fiind initializate doua siruri de caractere care se termina cu 0, pentru a putea verifica sfarsitul fiecaruia.

COD C:

Proiect Final

Pentru a asigura baza de timp a sistemului (clock-ul), s-a optat pentru utilizarea unui oscilator extern. Circuitul a fost implementat folosind următoarele componente:

Fig. 7

X1 (Rezonator cu Cuarț / Crystal): S-a ales un cuarț cu frecvența de 11.0592 MHz.

În interiorul microcontrolerului 8051, între pinii XTAL1 (intrare) și XTAL2 (ieșire), se află un amplificator inversor (o poartă logică NOT).

Rezonatorul cu cuarț (X1) acționează ca o rețea de reacție pozitivă (feedback) foarte selectivă pentru acest amplificator. Funcționarea sa se bazează pe efectul piezoelectric: la aplicarea unei tensiuni, cristalul se deformează mecanic și intră în rezonanță, menținând o oscilație electrică extrem de stabilă la frecvența sa nominală de 11.0592 MHz.

C1, C2 S-au ales două condensatoare cu valoarea de 30 pF( condensatoare de sarcina).
Asigură condițiile corecte de fază pentru pornirea sigură și rapidă a oscilațiilor la alimentarea montajului.

Etajul de Comandă a Sarcinii (Controlul Centralei Termice)

X` Fig. 8

Q1 : Funcționează în regim de comutație (ca un întrerupător electronic). Este necesar deoarece pinul microcontrolerului 8051 poate furniza un curent foarte mic, insuficient pentru a excita direct bobina unui releu.

R5 : Are rolul de a limita curentul care pleacă din pinul microcontrolerului către baza tranzistorului, prevenind distrugerea acestuia.

RL1 Este elementul central de execuție. Asigură izolarea galvanică între circuitul digital de comandă și circuitul de forță al centralei, putând fi alimentat direct din aceeași sursă (VCC) ca și restul logicii.

Principiul de Funcționare

- Starea INACTIVĂ (Centrala oprită): Atunci când temperatura măsurată este mai mare sau egală cu cea setată, microcontrolerul menține pinul P3.7 în starea logică LOW (0V). În lipsa unui curent de bază, tranzistorul Q1 este "blocat" (acționează ca un circuit deschis). Prin bobina releului nu circulă curent, contactul rămâne deschis, iar echipamentul controlat (LED-ul D1) este oprit.

- Starea ACTIVĂ (Centrala pornită): Când temperatura scade sub pragul setat, microcontrolerul trece pinul P3.7 în starea logică HIGH (5V). Curentul traversează R5 și intră în baza tranzistorului, aducându-l în regim de comutație (saturație). Joncțiunea Colector-Emițător conduce, trăgând un capăt al bobinei la masă. Curentul dinspre sursa de +5V traversează bobina, generând un câmp magnetic care atrage mecanic lamela releului. Contactul se închide, permițând alimentarea circuitului de forță.

MODIFICARI IN COD:

În faza inițială de testare, frecvența necesară convertorului ADC0808 era generată de un instrument teoretic din simulator. Pentru implementarea fizică, a fost necesară generarea acestui semnal direct de către microcontroler. S-a utilizat Timerul 1 în Modul 2 acompaniat de o rutină de tratare a întreruperilor. S-a calculat o frecvență de aproximativ 10 kHz, suficient de rapidă pentru monitorizarea termică. La un oscilator de 11.0592 MHz, durata unui ciclu mașină este de approx 1.085us .Pentru o semiperioadă de 50 us  timerul trebuie să numere 46 de cicluri. Astfel, valoarea de reîncărcare este -46.

S-a înlocuit logica cu Timerul 0 configurat în Modul 1 , pentru a genera o bază de timp fixă de exact 1 milisecundă. Calculul matematic pentru 1 milisecundă la frecvența de 11.0592 MHz necesită 922 de cicluri mașină. Valoarea încărcată în registrele timerului este 65536 - 922 = 64614 (în hexazecimal: FC66h).

Pentru ca noile mecanisme hardware să funcționeze simultan, a fost necesară configurarea registrelor cu destinație specială chiar la începutul programului.

Pentru a transforma sistemul dintr-un simplu termometru într-un termostat activ, a fost necesară adăugarea unei rutine de decizie care să compare temperatura citită cu cea setată și să acționeze pinul P3.7. Variabila R0 stochează temperatura setată în pași de 1 grad (ex: 24), în timp ce variabila R1 (Senzorul) stochează temperatura în pași de 0.5 grade (ex: valoarea 48 reprezintă 24.0°C).

Înainte de comparație, valoarea setată a fost înmulțită cu 2 folosind o operație  de rotire la stânga , aducând ambele variabile la aceeași scară de măsurare.

Functionalitate:

COD ASM/C COMPLET:

https://github.com/LuciHan05/Termostat-de-camera

BIBLIOGRAFIE:

[1]https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=lm35%20datasheet&msclkid=8890e0e252d81c112ccf895ca93081ca

[2]-https://ro.wikipedia.org/wiki/Termocuplu

[3]-https://phys.ubbcluj.ro/~sever.mican/SIS_2019-2020/Laborator4_SIS_Online.pdf

https://gemini.google.com/app/18ffdf4a03becf9a
[4]- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf

[5]-https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf

[6]- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc0808-n.pdf

[7]- https://ro.wikipedia.org/wiki/Afi%C8%99aj_cu_cristale_lichide

[8]- https://video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=AwrEswaGV95pRi4Ayq_7w8QF;_ylc=X1MDOTY3ODEzMDcEX3IDMgRmcgNtY2FmZWUEZnIyA3NiLXRvcARncHJpZANHaXlkSzl3bFJVV1dhMG9Qc0hBOXhBBG5fcnNsdAMwBG5fc3VnZwMwBG9yaWdpbgN2aWRlby5zZWFyY2gueWFob28uY29tBHBvcwMwBHBxc3RyAwRwcXN0cmwDMARxc3RybAMyMwRxdWVyeQNjdW0lMjBmdW5jdGlvbmVhemElMjB1biUyMGxjZAR0X3N0bXADMTc3NjE3OTE0MA--?p=cum+functioneaza+un+lcd&fr=mcafee&fr2=sb-top&rurl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DmVjX4DjMMzU